OBSERVACIONES GENERALES OBLIGATORIAS

FICHAS TÉCNICAS 2026

| DISEÑOS: | DEBERÁN SER DESARROLLADOS DE ACUERDO CON SU FUNCIONALIDAD Y BUENA PRESENTACIÓN, AJUSTÁNDOSE A LOS DATOS DE LA FICHA TÉCNICA. |
| --- | --- |

| BORDADOS: | - DEBEN SER SOBRE LA PRENDA, NO EN FORMA DE PARCHE. - DEBEN TENER UNA DEFINICIÓN ADECUADA Y LEGIBILIDAD. - DEBEN RESPETAR LAS FORMAS, EL TAMAÑO, LA TIPOGRAFÍA Y COLORES INDICADOS. - DEBEN IR DEBIDAMENTE CENTRADOS EN LA PARTE REQUERIDA Y EN LA ALTURA ADECUADA. |
| --- | --- |

| MATERIALES: | - TELAS REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA - HILOS DE COSTURA CALIBRE TEX 27 100% POLIÉSTER, EQUIVALENTE O MEJOR PARA PRENDAS REGULARES. - HILO 100% POLIÉSTER CALIBRE 80 (EXTERIORES) Y CALIBRE 60 (INTERIORES) PARA PANTALONES Y CHAMARRAS DE MEZCLILLA. - BOTONES AL TONO DE LA TELA O COMO SE INDICA. - CIERRES REFORZADOS AL TONO DE LA TELA. - LAS ENTRETELAS DEBEN SER LAS REQUERIDAS EN LA ESPECIFICACIÓN. - LOS CUELLOS, CARTERAS, VISTAS Y CINTOS DEBEN TENER ENTRETELA FUSIONADA. - CINTA REFLEJANTE NORMAL COLOR GRIS DE TEXTURA BLANDA |
| --- | --- |

| COSTURA Y CORTE: | - COSTURAS LIMPIAS SIN CORTES - COSTURAS SIN EMPALMES - COSTURAS LIBRES DE BRINCOS - COSTURAS PAREJAS - LIBRE DE COSTURAS ABIERTAS - SIMETRÍA Y FORMA EN LOS CORTES - LIBRE DE COSTURAS ROTAS - TENSIONES NORMALES, LIBRES DE FRUNCIDOS. - 10 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS PARA PRENDAS REGULARES. - 7 A 8 PUNTADAS POR PULGADA EN PANTALONES Y CHAMARRAS DE MEZCLILLA - ENSAMBLES EN OVERLOOCK 5 HILOS - REMACHES DE HILO O METÁLICOS DONDE LA PRENDA LO REQUIERA - MEDIDAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN - CALIDAD Y FUNCIONALIDAD EN LOS CIERRES REFORZADOS |
| --- | --- |

| TERMINADOS: | - LIBRE DE HEBRAS Y CONTAMINANTES - SIN MANCHAS - PLANCHADOS BIEN HECHOS - BOTONES Y CIERRES BIEN SUJETOS - EMPAQUES DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LAS BASES |
| --- | --- |

| ETIQUETADO: | - ETIQUETA DE IDENTIDAD DE LA PRENDA (MARCA Y TALLA) - ETIQUETA DE COMPOSICIÓN - ETIQUETA DE CUIDADOS (INSTRUCCIÓN DE CUIDADOS DE ACUERDO CON EL TIPO DE TELA COMO LO INDIQUE EL FABRICANTE) |
| --- | --- |